LAPORAN PROGRESS RISET

Pengembangan Sistem Kendali Hexapod Robot Berbasis Reinforcement Learning

| Peneliti | : Harish Faqot |
| --- | --- |
| Afiliasi | : Lab Inovasi Nusantara |
| Periode Laporan | : Juni 2026 |
| Platform Simulasi | : MuJoCo + Stable-Baselines3 (PPO) |

# 1. Ringkasan Eksekutif

Laporan ini mendokumentasikan progress penelitian pengembangan sistem kendali gerak (locomotion) untuk robot hexapod BumbleBee menggunakan pendekatan Reinforcement Learning (RL) berbasis simulasi MuJoCo. Dua metode kendali telah diuji secara paralel, yaitu:

- Metode 1 — Kendali Langsung Sendi (Direct Joint Control): kebijakan (policy) menghasilkan target posisi untuk 18 sendi secara langsung tanpa lapisan kinematika.

- Metode 2 — Kendali Berbasis Inverse Kinematics + CPG (IK-Gait): kebijakan menghasilkan parameter gaya jalan (gait) yang diproses melalui pipeline CPG dan IK sebelum dikirim ke aktuator.

Kedua metode dilatih menggunakan algoritma PPO (Proximal Policy Optimization) dengan 3 juta timestep. Hasil awal menunjukkan performa yang belum memuaskan: Metode 1 menghasilkan gerak yang tidak stabil (jittering), sementara Metode 2 dapat bergerak namun gerakannya tidak natural. Analisis penyebab dan rekomendasi perbaikan diuraikan dalam laporan ini.

# 2. Deskripsi Sistem

## 2.1 Platform Robot dan Simulator

Robot yang digunakan adalah hexapod BumbleBee dengan 6 kaki, masing-masing terdiri dari 3 sendi (coxa, femur, tibia), sehingga total 18 derajat kebebasan (DOF). Simulasi dijalankan di MuJoCo menggunakan model XML hexapod_trossen_rails.xml. Urutan kaki yang digunakan adalah: FL, ML, RL (kiri), FR, MR, RR (kanan).

Parameter geometri robot yang digunakan dalam pipeline IK:

- Panjang coxa: 52 mm

- Panjang femur: 66 mm

- Panjang tibia: 95 mm

- Nominal foot home radial: 105 mm

- Nominal foot home Z: -120 mm

## 2.2 Arsitektur Training

Training dilakukan menggunakan Stable-Baselines3 dengan konfigurasi sebagai berikut:

| Parameter | Metode 1 (Direct) | Metode 2 (IK-Gait) |
| --- | --- | --- |
| Algoritma | PPO | PPO |
| Total Timestep | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Jumlah Env Paralel | 30 (SubprocVecEnv) | 20 (SubprocVecEnv) |
| n_steps | 2048 | 2048 |
| batch_size | 256 | 256 |
| Learning rate | 3e-4 | 3e-4 |
| Gamma (γ) | 0.99 | 0.99 |
| GAE Lambda | 0.95 | 0.95 |
| Clip range | 0.2 | 0.2 |
| Network arch | [256, 256] MLP | [256, 256] MLP |
| frame_skip | 1 | 1 |
| max_steps/ep | 3000 | 3000 |

# 3. Metode 1 — Kendali Langsung Sendi (Direct Joint Control)

## 3.1 Deskripsi Metode

Pada metode ini, policy neural network menghasilkan 18 nilai target posisi sendi (dalam radian) secara langsung. Tidak ada lapisan kinematika atau CPG yang memediasi output policy dengan aktuator MuJoCo. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas maksimal kepada policy untuk menemukan gaya jalan apapun, termasuk gaya jalan non-konvensional.

## 3.2 Ruang Aksi dan Observasi

Ruang Aksi (Action Space) — 18 dimensi (kontinu):

- Urutan: coxa_fl, femur_fl, tibia_fl, coxa_fr, femur_fr, tibia_fr, coxa_rr, femur_rr, tibia_rr, coxa_rl, femur_rl, tibia_rl, coxa_mr, femur_mr, tibia_mr, coxa_ml, femur_ml, tibia_ml

- Batas: ±π/2 untuk coxa dan femur, ±π/4 untuk tibia

Ruang Observasi (Observation Space) — 48 dimensi:

- [0:4]   Kuaternion orientasi tubuh (w, x, y, z)

- [4:7]   Kecepatan angular tubuh (roll, pitch, yaw rate)

- [7:10]  Kecepatan linear tubuh (x, y, z)

- [10:28] Posisi sendi saat ini — 18 nilai

- [28:46] Kecepatan sendi saat ini — 18 nilai

- [46:48] Perintah kecepatan (vcmd_x, vcmd_y)

## 3.3 Fungsi Reward

Reward terdiri dari lima komponen:

- r_vel: exp(-4 × (err_vx² + err_vy²)) — tracking kecepatan linear

- r_yaw: 0.3 × exp(-4 × err_wyaw²) — tracking kecepatan rotasi

- r_posture: -0.2 × (roll² + pitch²) — penalti kemiringan tubuh

- r_smooth: -0.001 × Σ(joint_vel²) — penalti kecepatan sendi tinggi

- r_action: -0.001 × Σ(action²) — regularisasi output policy

- r_alive: +0.1 per langkah (bonus bertahan)

## 3.4 Kondisi Terminasi

- Roll atau pitch melebihi 1.0 radian (~57°) → robot dianggap terjatuh

- Langkah simulasi mencapai max_steps = 3000

## 3.5 Hasil dan Analisis

Hasil observasi: Robot mengalami jittering — sendi bergerak secara acak dan cepat tanpa pola gaya jalan yang konsisten. Robot tidak mampu menghasilkan gerak maju yang stabil.

Analisis kemungkinan penyebab:

- Ruang aksi 18 dimensi sangat besar untuk policy 256×256 MLP, sehingga eksplorasi awal tidak terarah dan gradient sangat noise.

- Pose awal (DEFAULT_QPOS: femur=0.4 rad, tibia=-0.8 rad) mungkin tidak menghasilkan kontak kaki yang stabil di semua kaki, menyebabkan episode terminating terlalu awal.

- frame_skip=1 berarti policy dipanggil setiap timestep MuJoCo (~2ms), terlalu sering sehingga aktuasi tidak sempat settle.

- Tidak ada curriculum learning atau reward shaping awal yang membimbing policy untuk pertama kali berdiri tegak sebelum mencoba berjalan.

- Reward r_alive (+0.1) kecil dibanding penalti kecepatan sendi, sehingga policy mungkin lebih memilih diam total.

# 4. Metode 2 — Kendali Berbasis IK + CPG (IK-Gait)

## 4.1 Deskripsi Metode

Metode ini menggunakan pipeline kinematika berlapis yang memisahkan tanggung jawab antara policy RL dan mekanika gaya jalan. Policy menghasilkan parameter gaya jalan tingkat tinggi, yang kemudian diproses oleh modul CPG (Central Pattern Generator) dan IK (Inverse Kinematics) analitik sebelum dikirim ke aktuator.

Pipeline kendali (per langkah):

- Policy → parameter gaya jalan (8 dimensi, setelah denormalisasi)

- Heading control → menghitung v_rot berdasarkan error yaw saat ini

- CPG (generate_movement) → menghitung offset gerak kaki dalam koordinat body

- Body kinematics → menghitung posisi basis kaki berdasarkan orientasi tubuh

- IK analitik (3-link) → menghitung sudut coxa, femur, tibia

- Kalibrasi → konversi ke target qpos MuJoCo

## 4.2 Ruang Aksi dan Observasi

Ruang Aksi (Action Space) — 8 dimensi (dinormalisasi ke [-1, 1]):

- step_height: tinggi langkah kaki [0.03 – 0.10 m]

- duty_factor: rasio fase stance [0.3 – 0.6]

- body_x, body_y, body_z: translasi tubuh [±0.05 m]

- roll, pitch, yaw tubuh: [±30°]

Parameter gaya jalan yang dikontrol secara eksternal (tidak dari policy):

- CPG frequency: frekuensi siklus kaki (Hz)

- Phase lag antar kaki: offset fase CPG antar kaki (rad)

- vcmd_xy: perintah kecepatan dari operator

Ruang Observasi (Observation Space) — 4 dimensi:

- [0:4] Kuaternion IMU (w, x, y, z)

## 4.3 CPG dan Inverse Kinematics

CPG (Central Pattern Generator) menggunakan osilator berbasis fase sederhana. Setiap kaki memiliki offset fase yang berbeda berdasarkan leg_index × phase_lag_rad. Dalam satu siklus CPG:

- Fase stance (0 – duty_factor × 2π): kaki di tanah, bergerak mundur sesuai kecepatan body

- Fase swing (duty_factor × 2π – 2π): kaki di udara, mengikuti profil sinusoidal vertikal

IK analitik menggunakan pendekatan geometrik 3-link:

- Coxa: arctan2(x, y) — menentukan arah kaki secara horizontal

- Femur: π/2 − (A + arctan2(z, r)) — menentukan sudut elevasi

- Tibia: π − B — menentukan tekukan sendi ujung

## 4.4 Fungsi Reward

Komponen reward pada Metode 2:

- direction_reward: 10 × (vcmd_x × vx_actual + vcmd_y × vy_actual) — dot product antara kecepatan yang diperintahkan dan kecepatan aktual. Jika negatif, diperkuat 10× untuk hukuman mundur.

- stability_reward: exp(-3 × (roll² + pitch²)) — reward eksponensial untuk stabilitas orientasi tubuh

- heading_reward: exp(-2 × yaw_error²) — reward untuk mengarah ke heading yang diinginkan

- stuck_penalty: -50 jika robot terdeteksi stuck (bergerak berlawanan arah selama ≥40 langkah berturut-turut)

## 4.5 Kondisi Terminasi

- Roll atau pitch melebihi 1.5 radian (~86°)

- Robot terdeteksi stuck (negative_direction_step_count ≥ 40) → terminated + reset

- Langkah mencapai max_steps = 3000

## 4.6 Hasil dan Analisis

Hasil observasi: Robot dapat bergerak ke depan, namun gerakannya tidak natural — terlihat kaku, tidak ritmis, dan postur tubuh tidak stabil. Gaya jalan tidak menyerupai pola berjalan hexapod yang diharapkan.

Analisis kemungkinan penyebab:

- Observasi hanya 4 dimensi (kuaternion IMU) sangat terbatas — policy tidak dapat melihat posisi/kecepatan sendi, kecepatan aktual body, atau fase CPG saat ini. Policy buta terhadap state locomotion yang krusial.

- CPG frequency dan phase_lag tidak dikontrol oleh policy, sehingga policy tidak dapat menyesuaikan ritme gaya jalan dengan kondisi terrain atau kecepatan.

- direction_reward menggunakan dot product kecepatan yang bisa tinggi meski gerak tidak efisien (misalnya robot yang jatuh ke depan mendapat reward positif sesaat).

- stuck_penalty -50 yang besar dapat menyebabkan policy belajar menghindari gerakan sama sekali untuk menghindari penalty.

- frame_skip=1 menyebabkan banyak timestep per episode nyata, namun policy dieksekusi terlalu sering dibanding resolusi temporal yang diperlukan untuk gaya jalan.

# 5. Perbandingan Kedua Metode

| Aspek | Metode 1 (Direct) | Metode 2 (IK-Gait) |
| --- | --- | --- |
| Dimensi aksi | 18 (sendi langsung) | 8 (parameter gait) |
| Dimensi observasi | 48 | 4 |
| Layer kinematika | Tidak ada | CPG + IK analitik |
| Fleksibilitas gaya jalan | Sangat tinggi | Terbatas oleh CPG |
| Kompleksitas eksplorasi | Sangat tinggi | Sedang |
| Hasil awal | Jittering, tidak stabil | Bergerak, tapi tidak natural |
| Bottleneck utama | Ruang aksi terlalu besar | Observasi terlalu sedikit |
| Potensi jangka panjang | Sangat tinggi (jika training cukup) | Tinggi dengan obs yang lebih kaya |

# 6. Identifikasi Masalah dan Rekomendasi Perbaikan

## 6.1 Masalah yang Diidentifikasi

Masalah pada Metode 1 (Direct):

- Jittering disebabkan oleh action space 18-dim yang terlalu besar untuk eksplorasi acak PPO tanpa prior knowledge.

- frame_skip=1 terlalu kecil — aktuator tidak sempat merespons target sebelum policy sudah mengirim target baru.

- Tidak ada mekanisme untuk memastikan robot berdiri sebelum memulai berjalan (curriculum).

Masalah pada Metode 2 (IK-Gait):

- Observasi 4-dim (kuaternion saja) tidak cukup untuk policy membuat keputusan yang informatif tentang gaya jalan.

- CPG frequency dan phase_lag yang fixed menyebabkan gaya jalan kaku dan tidak adaptif.

- stuck_penalty -50 terlalu agresif dan dapat mendistorsi landscape reward.

- direction_reward tidak membedakan antara gerak maju yang efisien dan gerak yang kebetulan menghasilkan kecepatan positif.

## 6.2 Rekomendasi Teknis

Rekomendasi untuk Metode 1 (Direct):

- Naikkan frame_skip ke 4–8 agar aktuasi lebih smooth dan policy beroperasi pada frekuensi yang wajar (~30–50 Hz).

- Tambahkan pose standing reward di awal episode: beri reward tinggi jika semua kaki menyentuh tanah dan robot berdiri tegak.

- Gunakan action smoothing (residual dari posisi sendi sebelumnya) untuk mengurangi jitter.

- Pertimbangkan curriculum: mulai dengan target kecepatan sangat kecil dan naikkan bertahap.

- Coba SAC (Soft Actor-Critic) sebagai alternatif PPO — SAC lebih sample-efficient untuk continuous action space berdimensi tinggi.

Rekomendasi untuk Metode 2 (IK-Gait):

- Perkaya observasi dengan menambahkan: kecepatan body aktual (vx, vy, vz), kecepatan angular (roll_rate, pitch_rate, yaw_rate), fase CPG saat ini untuk setiap kaki, posisi kaki aktual (foot contact/height).

- Izinkan policy mengontrol cpg_hz dan phase_lag sebagai bagian dari action space.

- Kurangi stuck_penalty dari -50 ke -5 atau hapus sama sekali dan gunakan reward shaping yang lebih halus.

- Tambahkan reward untuk foot clearance (kaki terangkat cukup saat swing) dan foot contact timing.

- Naikkan frame_skip ke 4–6 untuk mengurangi frekuensi policy call.

## 6.3 Rencana Eksperimen Berikutnya

- Eksperimen A: Direct control dengan frame_skip=6, action smoothing, dan obs kaya (48-dim).

- Eksperimen B: IK-Gait dengan obs diperluas (tambah fase CPG + kecepatan body) dan policy mengontrol cpg_hz.

- Eksperimen C: Hybrid — gunakan IK-Gait sebagai warm-start, lalu fine-tune dengan direct residual control.

- Benchmark: Bandingkan dengan implementasi referensi hexapod RL di literature (misal: AnymalC, Hebi Hexapod dari ETH Zurich).

# 7. Kesimpulan

Dua pendekatan kendali locomotion hexapod berbasis RL telah diimplementasikan dan diuji dalam simulasi MuJoCo dengan training PPO selama 3 juta timestep. Hasil awal belum memuaskan — Direct Control menghasilkan jittering dan IK-Gait menghasilkan gerak yang tidak natural.

Analisis menunjukkan bahwa masalah utama pada Direct Control adalah ruang eksplorasi yang terlalu besar tanpa prior knowledge, sementara IK-Gait terhambat oleh observasi yang terlalu sedikit dan parameter gaya jalan yang terlalu kaku. Kedua masalah ini dapat diatasi dengan penyesuaian teknis yang sudah diidentifikasi di atas.

Penelitian ini masih dalam tahap awal dan diperlukan iterasi lebih lanjut. Prioritas utama untuk iterasi berikutnya adalah memperkaya ruang observasi pada Metode 2 dan memperbaiki frame_skip serta action smoothing pada Metode 1.

Dokumen ini dibuat sebagai laporan progress internal — Lab Inovasi Nusantara, Juni 2026